浙江省城镇老旧小区改造技术导则

（试行）

浙江省住房和城乡建设厅2020 年 4 月

# 前	言

为贯彻落实浙江省委、省政府关于城镇老旧小区改造的决策部署，切实加强对城镇老旧小区改造的规范引导，浙江省住房和城乡建设厅组织力量，深入各地调查研究，认真总 结经验做法，在广泛征求意见的基础上，制订本导则。

本导则的主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定； 4.基础设施改造；5.小区环境优化；6.服务功能提升；7.施工和验收；8.全周期管理；9.改造内容汇总表。

本导则由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由浙江省

建筑设计研究院负责具体技术内容的编写和解释，由浙江省建科建筑设计院有限公司协助。各地在执行过程中如有意见或建议，请寄送至浙江省建筑设计研究院（地址：杭州市安 吉路 18 号，邮编 310006，联系电话：0571-85050020，电子邮箱：anji18@126.com）。

主编单位：浙江省建筑设计研究院

参编单位：浙江省建科建筑设计院有限公司

主要编制人员：陈志青 张金星 赵秋立 郎利民 高 嵩张溯天 李耀华 唐金达 杨  彤 何  江姚 国 梁 蒋 纹 王 贵 美 潘  辉 叶 啸方 甫 兵 徐 剑 吴  昕 周 平 槐 吴 军刘 炜 周 剑 孙攸莉 朱伟凯 齐晓韵张 瑾 刘 祥 宏

主要审核人员：王晓春 李  萍 陈海明 王 卡 武前波

顾 澎  陈 弘主要审定人员：张 奕

# 目	次

- 总则	1

- 术语	3

- 基本规定	4

  - 基本要求	4

  - 改造方案	5

- 基础设施改造	7

  - 道路交通	7

  - 无障碍设施	7

  - 给排水设施	8

  - 电气设施	10

  - 燃气设施	12

  - 安防设施	12

  - 房屋修缮	13

  - 违章违建	15

  - 环卫设施	16

  - 停车设施	16

  - 地下空间	17

  - 通信设施	17

- 小区环境优化	19

  - 小区特色风貌	19

  - 外立面改造	19

  - 绿色技术改造	20

  - 海绵化改造	21

  - 景观绿化	22

- 服务功能提升	24

  - 休闲健身设施	24

  - 养老托幼设施	24

  - 多层住宅加装电梯	25

  - 机动车位改造	25

  - 局部改扩建	26

  - 其他设施	26

- 施工和验收	28

  - 一般规定	28

  - 工程施工	28

  - 工程验收	29

- 全周期管理	30

  - 建立管理机制	30

  - 智慧管理	32

- 改造内容汇总表	33

# 总则

    - 为推进浙江省城镇老旧小区（以下简称：老旧小区） 改造工作，全面改善老旧小区居住环境和功能品质，以政府 引导、多方参与、整体谋划、有序推进、创新机制、优化治理为原则制定本导则。

    - 本导则适用于建设标准不高、房屋年久失修、设施缺 损、功能不全、环境脏乱差、影响居民基本生活且群众改造意愿强烈的城镇住宅小区，重点是 2000 年前建成的小区， 不包括已纳入棚户区改造计划的小区。

    - 老旧小区改造的主要任务有：科学制定改造计划、合 理确定改造内容、共同制定改造方案、多方筹措改造资金、 加强项目建设管理、建立长效管理机制。

    - 老旧小区改造前，应以街道（乡镇）为单位，结合老 旧小区需求缺口与用地资源潜力，合理划分改造范围。应建立评估及引导机制，经过综合评估，结合小区突出问题，制定经济、合理、可行的更新改造技术方案。

    - 老旧小区改造应实现“六个有”目标：有完善的基础 设施、有整洁的居住环境、有配套的小区服务、有长效的管理机制、有特色的小区文化、有和谐的邻里关系。

    - 老旧小区应坚持“同步改造提升、同步服务提升”的 基本原则，改造完成后建立配套物业管理服务，并将落实长效物业服务作为综合改造的主要目标之一。

    - 老旧小区改造中应当通过整合存量房产或建设增量房 产，力争设置不低于小区地上总建筑面积千分之七比例的物

业管理用房，其中千分之三为物业管理办公用房，千分之四 为物业管理经营用房，为物业服务企业提供必要的管理办公和经营场所，并形成小区后续服务自我“造血能力”。

    - 老旧小区改造工作应与城市更新整体规划相适应，与总体规划衔接，统筹设置公共服务配套设施，同步完善停车、 道路、基础设施等配套工作。

    - 老旧小区改造过程中应合理拓展小区内外交互空间， 优化小区内部公共空间环境建设，完善小区应急防控管理措施或设施，增加公共卫生服务和公共安全管理功能。

    - 老旧小区改造工作除应符合本导则的规定外，尚应符 合国家、行业和地方的法律法规和相关标准的规定。

# 术语

    - 城镇老旧小区

建设标准不高、房屋年久失修、设施缺损、功能不全、 环境脏乱差、影响居民基本生活且群众改造意愿强烈的住宅小区，重点是 2000 年前建成的小区，不包括已纳入棚户区改造计划的小区。

    - 老旧建筑

城镇老旧小区内超过建筑合理使用年限三分之二以上 的既有建筑。

    - 老年人设施

专为老年人服务的公共服务设施。

    - 无障碍设施

保障残疾人、老年人、孕妇、儿童等社会成员通行安全 和使用便利，在建设工程中配套建设的服务设施。

    - 生活垃圾收集点

也叫垃圾投放点，专门用于生活垃圾的投放、收集点位

置。

    - 三网融合

实现有线电视、电信以及计算机通信三者之间的融合， 目的是构建一个健全、高效的通信网络，从而满足社会发展的需求。

# 基本规定

# 基本要求

    - 老旧小区改造包括前期评估、筹措资金、制定改造方 案、落实改造措施、竣工验收、全周期管理等方面。小区改造应根据资金筹措情况，按基础设施改造、小区环境优化、服务功能提升三个层级逐步完善改造或有重点改造。

    - 基础设施改造是保障居民基本生活要求的基本改造， 改造应立足道路、供水排水、电气、燃气、安防、停车、环卫等基本功能，可按照实际要求适度延伸，增加小区环境优化及服务功能提升等改造内容。

    - 加强政策引导和统筹协调，充分发挥居民主体作用， 充分调动社会力量和与小区相关联单位参与的积极性，形成多方力量共同推动老旧小区改造的良好条件和氛围。

    - 老旧小区改造应避免“大拆大建”，深度挖掘小区特色文化，尊重及利用具有历史文化价值的街巷和景观，保护小区内的历史建筑及古树名木。

    - 创新老旧小区改造投资融资机制，探索多元化融资， 运用市场化方式吸引社会力量参与。

    - 涉及既有住宅加固或改变原有结构的，改造前应根据 现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292 进行可靠性鉴定，并根据鉴定结果制定相应的改造方案。

    - 改造前应对消防给水系统及灭火设施进行检测和评定， 对存在较大问题的系统和设施应予以全面整改。当仅需要局部维修或更换时，设备、管道、配件、阀门及其他附件的选

型、安装、试压、调试应符合相关规范和标准的规定以及原 系统对性能和规格的要求。

    - 老旧住宅小区改造提升应按照国土空间规划、控制性 详细规划及各类专项规划要求，合理布局各项设施。

# 改造方案

    - 老旧小区改造前应对小区情况进行勘察与评估，进行 广泛的前期调研，明确老旧小区的改造目标，结合调研结果 与改造成本制定技术策略，制定合理可行、经济适用的改造方案。

    - 前期调研应包括下列内容：

      - 基本情况：小区发展历史、用地情况、人口构成、居 民收入、建筑功能、历史文化资源、小区特色风貌、小区管理与服务水平等。

      - 需求调研：现状居住满意度、建筑改造需求、公共空 间改造需求、公共设施配置需求、市政设施改造需求、参与公共事务意愿、小区改造建议、改造可承受度、引入专业物 业的需求及物业费用的承受能力等。

      - 场地调研：小区道路街巷、市政基础设施、配套服务 设施、管线情况、公共空间环境、消防及安全隐患等。

      - 建筑调研：房屋数量、使用年限、建筑权属、建筑结 构类型、房屋质量、房屋设施设备、危破房数量、违章建筑 情况等。

      - 产业调研：产业结构、产业类型、产业规模、产业效 益、从业人群等。

    - 改造方案应采用适宜合理的改造技术和符合定位的产 品材料，并应符合现行国家和地方对于老旧小区改造的相关标准或要求。

    - 改造设计成果应包括下列内容：

- 方案报告包括改造目标、改造措施、资金筹措、进度 安排、对周边影响等。

- 设计方案包括设计总说明、总平面图、改造重点区域 平面图及必要的立面图和效果图、改造工程量清单及估算技资。

- 施工图文件宜参照《建筑工程设计文件编制深度规定》 的要求执行。

    - 按“政府引导、多方参与”的原则，积极开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，加强政府引导和统筹协调， 动员群众广泛参与。

# 基础设施改造

# 道路交通

    - 梳理小区内路网系统，小区道路应满足消防、救护等车辆通达要求，主要道路应有两个车行出入口连通城市道路， 小区主出入口宜适当后退，与城市道路之间设公共缓冲场地。

    - 小区道路路面岀现龟裂、坑槽、沉陷等问题，根据市 政道路养护和维修工作标准进行病害评级界定，实施保养小修工程、中修工程、大修工程、改扩建工程四类路面修补措施。车行道路路面材料宜采用沥青路面，宅间路宜采用铺装 路面，并优先考虑透水铺装材料。

    - 小区道路上的各类井盖应检查、修整使之与路面衔接 平顺、无异响。对井盖缺失破损、井口下沉或凸起超出误差范围、井墙损坏、井框变形等情况，应进行井盖整治，井盖应采用防盗、防坠落措施。

    - 小区道路应完善交通标志和标线设置，重点标识消防 通道和消防登高场地。

    - 完善小区道路照明设施，达到保障交通安全、方便人 民生活、满足治安需求的目的，并应采取措施防止对住宅主要房间的光污染。

    - 小区道路改造时应设置横坡防止积水，并宜控制道路 标高略高于道路周边绿地，道路雨水口宜设在下沉绿地内， 并符合本导则 5.4.4 条的规定。

# 无障碍设施

    - 完善小区道路、居住绿地、配套公共设施、居住建筑、

停车场（库）等范围的无障碍设施，对不满足《无障碍设计 规范》GB50763 要求的宜根据实际情况进行无障碍改造。

    - 无障碍出入口、坡道、楼梯、台阶、通道、扶手等重点 无障碍设施应符合规范要求。

    - 小区内停车场（库）应按规范配建无障碍车位，车库 出入口及附属无障碍楼梯、通道的设置应符合规范要求。

    - 老旧小区在改造过程中应完善小区室外和公共建筑内 无障碍标识系统。

    - 无配套电梯的老旧建筑，有条件的宜加装电梯，加装 电梯应结合建筑实际情况，因地制宜进行或设计预留，并应符合本导则 6.3 条的规定。

    - 有条件的小区应对小区公共厕所进行无障碍厕所改造。

# 给排水设施

    - 改造前应通过查询原设计及竣工图纸、现场测量及调 查等方式明确给水、雨水、污水管道及附属设施的位置、走向及其他相关条件，并对平时运行中存在的问题进行调研。符合以下情形的必须进行改造、修复或更换：

      - 给水管材、设备不符合国家卫生标准和相关政策；

      - 给水管道使用年限较长，存在跑、冒、滴、漏现象， 阀门锈蚀、漏水；

      - 二次供水设施不符合相关卫生和安全标准；

      - 排水系统为雨污合流或雨污水管道有错接混接的情况；

      - 雨污水管道、检查井、化粪池等排水设施年久失修， 出现严重的破损、沉降等情况；

      - 雨水管道排水能力不足，导致雨天小区道路、场地有 严重积水情况；

      - 建筑外立面雨落水管、空调凝结水管破损、锈蚀，管 道支撑存在安全隐患，屋面雨水斗缺失或损坏；

      - 其他严重影响使用功能或存在安全隐患的情况。

    - 生活给水系统改造前，应会同相关供水单位明确供水方案和计量方式。根据市政供水条件采用市政直接供水方式或二次加压供水方式：采用市政直供水时，应从室外供水管道接管直接引至住户，改造管道不宜设置在建筑物外墙，住户计量水表应按一户一表设置，水表应设置于住户户外；采用二次加压供水时，系统应符合《二次供水工程技术规程》CJJ 140 的规定以及当地相关管理部门制定的规则。

    - 给水系统应采用符合国家卫生标准的管材、管件及阀门，其公称压力不应小于实际工作压力。埋地给水管应采用耐腐蚀、接口严密耐久的管材，并应能承受相应的地面荷载， 埋地管施工应做好管道基础和回填土夯实工作。

    - 原采用高位水箱重力供水的给水系统改造为完全市政 直接供水时，应符合以下规定：

- 高位水箱出水至住户的供水管道应全部予以拆除，不 储存消防用水的水箱，其进水管自引入点起的管道全部拆除， 避免生活给水系统出现长期不流动的存水管段；

- 储存消防用水的高位水箱，应保留水箱进水管并更换 性能可靠的进水浮球阀，水箱进水管应有独立的计量水表， 同时应设置水箱水位显示装置和溢流报警装置。

    - 小区生活排水与雨水排水系统应采用分流制，并应符 合以下规定：

- 接洗衣机排水的阳台排水管应接入小区生活排水管道， 并应设置水封装置，屋面雨水排水应单独设置雨水立管排入小区雨水排水管道；

- 小区设有洗车设施时，应设置沉砂池处理洗车废水； 小区设有餐饮营业场所时，含油餐饮废水应设置隔油设施处理。

    - 应根据小区实际条件，积极采取雨水径流外排总量控 制、面源污染控制措施：

- 小区道路、场地的初期雨水径流引导至相邻的下凹绿 地、雨水花园等生物滞留设施；

- 有条件的部位，屋面雨水落水管宜采用断接排水方式， 利用生物滞留设施的蓄水和入渗功能，减少外排雨水径流量；

- 雨水入渗设施不得影响建筑物的基础和结构安全。

    - 如小区同时纳入“污水零直排”改造、海绵化改造计划，应进行统筹结合、整体实施，并满足相应的改造目标。

# 电气设施

    - 改造前应在对老旧建筑电气系统现场勘察的基础上， 根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行电气设 计，且应符合国家和地方现行标准的规定。

    - 住宅小区变电所改造应遵循安全、可靠、经济、合理、 便于运行管理和留有发展可能的原则，并符合环境、环保、消防、供电等技术要求。

    - 室外中、低压配电网改造应优先考虑采用电缆地下敷 设，电缆与电缆、管道、道路、构筑物、建筑物等之间允许最小距离应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217 的相关规定。因条件限制不满足地下敷设的相关规定时，应由相关单位梳理归整，采用架空电缆敷设，敷设路径应统一规划并应符合国家相关标准的规定。

    - 室内公共部位电气线路不符合现行相关标准时，应进 行改造，线路应穿管或在槽盒内敷设。

    - 表箱表计改造应满足以下规定：

      - 非成套表箱、表箱锈损或存在安全隐患时，应进行改 造。

      - 计量表箱应采用符合国家和电力行业市场准入制度的 成套产品。

    - 照明系统改造应满足以下规定：

- 对既有室外照明系统的电气安全进行检查，不符合国 家相关标准时，应进行改造。

- 灯具、线路、防雷和接地、供配电与控制、电击防护 等技术要求应符合国家标准的相关规定。

- 宜采用发光二极管（LED）照明，公共部位应采用节能控制措施。

    - 防雷和接地系统改造应符合以下规定：

- 应对老旧建筑的防雷和接地系统进行检查，系统设施 有锈蚀、接触不良以及其他不满足国家相关标准技术要求时， 应进行改造。

- 防雷和接地系统改造应符合《建筑物防雷设计规范》

GB 50057 和《低压配电设计规范》GB 50054 的相关规定。

    - 电动自行车充电设施应采用专用插座，严禁采用接线 板及其他非专用充电装置为非机动车充电，宜设置集中充电区域。

    - 景观照明、快递柜、电动汽车充电装置、非机动车充 电装置等公共用电电气装置，必须采用不超过 30mA 的剩余电流动作保护作为电击防护的附加防护措施。

# 燃气设施

    - 排查燃气管线及阀门，腐蚀老化的应拆改。有条件时 应将燃气引入口的阀门安装在住户外。同时完善燃气管道标志标识，并满足《城镇燃气标志标准》CJT153 要求。

    - 在已通天然气的城镇，未通燃气的小区宜一次性预设天然气管道系统或预留管网接口。小区内使用燃气的小餐饮店、小副食品店等场所，满足油烟排放、产权明晰等条件的， 同步增设天然气管道系统。

# 安防设施

    - 小区已安装安全防范系统，改造时应对已有系统进行 检测，更换老旧破损设备线路并保证其正常运行，改造后的系统应满足智慧安防的需要，当有防控需求时应能方便拓展功能。

    - 完善小区出入口的门禁或读卡闸机系统，有条件的小 区宜在主要人行出入口设置人脸识别系统。

    - 完善小区的监控系统，小区主要出入口、主要路段应

设置监控探头，监控探头所在位置应视野开阔、无明显障碍物或眩光光源，保证成像清晰。有条件的小区宜实行无死角视频监控，并应有效保证居民隐私。

    - 完善单元防盗门和单元门禁系统，单元防盗门外观应 简洁大方，安装牢固安全，开启方便顺畅。单元门禁系统宜 具备对讲和报警功能，并由住户遥控防盗门的开启。门禁系 统宜具备 IC 卡及密码开锁功能。

    - 小区主要出入口应设置并完善车辆出入管理系统，宜 采用车辆牌照识别系统和车位数量预告系统。

    - 清理疏通小区消防通道和消防登高场地，不得设置影 响消防车通行的道闸，确保消防车通行和消防登高场地救援。

    - 消防疏散通道和安全出口应保持畅通，严禁在公共楼 道内堆放物品影响人员疏散。

    - 消防应急照明、疏散指示标志、楼层指示标示、消火 栓及灭火器等的设置应符合相关标准的规定。

# 房屋修缮

    - 老旧建筑加固，应先进行检测鉴定，再进行加固设计 和施工。

      - 房屋鉴定应依据国家现行的相关检测鉴定规范进行。

      - 老旧建筑的检测鉴定、加固设计和施工，应由具有相 应资质的单位和有经验的专业技术人员承担。

    - 屋面修缮

- 屋面修缮应遵循因地制宜、防排结合、合理选材、综 合治理的原则。除抢修外，不应安排在雨季进行；实施应符

合《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53 的相关要求。

- 根据屋面是否存在渗漏水问题确定改造方案。屋面存 在渗漏水或防水材料超过使用年限的，应重做屋面防水层和屋面隔热保温层，确保屋面不渗漏，同时考虑与周边建筑屋面（即“第五立面”）环境协调、美观。

- 重点区域、重点街道的屋面渗漏水可以根据规划要求， 在符合房屋主体结构安全前提下，开展立体绿化或“平改坡” 等形式改造，屋面“平改坡”改造应符合本导则 5.3.5、5.3.6 条的规定。

- 屋顶防雷接地系统修缮应符合本导则第 4.4.7 条的规定。

    - 楼道整修

- 破旧、黑暗、杂乱的楼道应进行整修，达到安全、明 亮、整洁的标准。

- 清理楼道内杂物、小广告，对存在破损、脱落、开裂的楼梯间内墙、顶棚应予以整治，颜色宜以白色或浅色为主， 改造后要求新老结构结合度好，无起壳、剥落现象。

- 楼道护栏及扶手宜重新油漆，对缺失、损坏而影响正 常使用的应予以更换维修。

- 楼道电气系统整修应符合本导则第 4.4.4 条、4.4.5 条和

4.4.6 条的规定。

- 楼梯踏步及休息平台面层损坏严重，影响正常使用， 存在安全隐患的应进行修补或更新。

- 在楼梯平台处宜设置老年人临时休息座椅。

    - 建筑墙脚散水损坏严重的，在不影响原建筑基础安全

前提下，宜整体采取景观美化处理。

    - 房屋外立面存在渗漏水或脱落的，应根据受损程度采 取局部修补或重做外立面粉刷层、喷涂层进行整治，确保不渗漏、不脱落。

    - 电梯维护

      - 委托电梯检验机构或电梯制造单位对老旧电梯进行安全评估。应根据评估结论确定对电梯进行修理、改造或更新。

      - 老旧电梯的修理、改造或更新应当按照《中华人民共 和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律法 规的要求进行。

      - 新装电梯的安装过程或老旧电梯的大修、改造须接受 特种设备检验机构的法定监督检验，符合《电梯制造与安装 安全规范》GB7588 等国家及地方现行有关规范标准。

# 违章违建

    - 梳理小区配套用房，对被占用或闲置的小区配套用房 进行清理、清退和调整，恢复原有使用功能。

    - 清理楼宇间和疏散通道内乱堆杂物，恢复原有通道宽 度，完善消防配套设施，并建立长效管理机制。

    - 公共部位的架空管线整治应由相关单位梳理规整，拆 除私拉管线，并符合本导则第 4.4.3 条的规定。

    - 居民自主搭建影响消防、安全、日照及建筑立面效果 的建筑物外部构件应拆除，拆除位置做好技术处理，应保证建筑安全，不应影响原有建筑使用和美观。

    - 影响消防、安全、住宅日照的违章建筑应依法依规处

理。处理到位后，对不影响消防安全、住宅日照的违建及构 筑物可根据小区实际情况依法使用，鼓励改造为公共服务设施。

# 环卫设施

    - 老旧小区的垃圾应分类投放，可分为生活垃圾和特殊 垃圾。生活垃圾分为可回收垃圾、有害垃圾、易腐垃圾、其他垃圾四大类；特殊垃圾分为大件垃圾、园林垃圾和装修垃圾。

    - 老旧小区应设置垃圾分类收集容器，容器标志标识、 颜色等按照当地统一规定执行，容器样式兼顾功能性、便捷 性、美观性、实用性、保障性需求。分类名称、标识、颜色色标参照浙江省《城镇生活垃圾分类标准》DB33/T1166 执行。

    - 完善小区内生活垃圾收集点布局，参照《城市居住区规划设计标准》GB50180，生活垃圾收集点布置服务半径不应大于 70 米，对于小区原生活垃圾收集点距离超出标准的， 根据小区实际情况予以增设。

    - 每个小区设置一处生活垃圾收集站，方便生活垃圾收 集和垃圾车清运接驳。

    - 每个小区设置一处特殊垃圾存放点。特殊垃圾应实行 预约投放或定时定点投放，并预约物业管理及时清运。

    - 小区生活垃圾收集点、收集站排水应接入污水管网。

# 停车设施

    - 梳理并整治小区机动车、非机动车车位，有条件适当

增加机动车停车位，完善标识，增加无障碍残疾人助力车位。

    - 因地制宜整治非机动车集中停放棚（库），配建电动自行车充电设施，并应符合本导则第 4.4.8 条和第 4.4.9 条的规定。

    - 新建车棚（库）不得影响周边居民住宅通风采光。宜 采用轻型材质，外观简洁悦目，色彩与周边环境协调。

    - 有条件的小区宜按配建标准增设新能源汽车充电桩， 或预留电力容量并预设充电桩布线条件及接口。

# 地下空间

    - 地下空间功能应根据现行消防规范及人防要求进行 整治，并完善标志标识。

    - 地下工程的排水管沟、地漏、出入口、窗井、风井等， 应统一排查，采取防倒灌措施；部分外露区域的排水沟应采取防冻措施。

    - 地下车库出入口顶棚、坡道及内部地坪破损的应进行修缮。

    - 有条件的小区可新开发建设地下停车场（库），采用社会化投资管理模式。

# 通信设施

    - 老旧小区通信基础设施改造宜推动“三网融合”，促进“最后一公里”入户网端共建共享模式的推广以及光纤到户工作的改造实施。老旧小区移动通信基础设施设置应符合

《城市通信基础设施专项规划》、《城市控制性详细规划》要 求，保留已有站点和室内分布系统、预留新建通信基础设施

资源。

    - 老旧小区通信网络应满足居民日常生活、小区内智慧养老、智慧安防、智慧消防、智慧停车、远程抄表等智慧小区应用的通信需求。移动通信设施应保障信号覆盖质量，并预留新一代业务发展的容量，应预留通信机房，以满足小区未来网络升级及 5G 建设需求。

    - 应开放小区楼顶、路灯杆、监控杆、弱电井道等资源， 鼓励探索综合覆盖解决方案，如利用楼顶天线、灯杆、监控杆等方式对小区内弱覆盖和热点区域进行全方位覆盖。

# 小区环境优化

# 小区特色风貌

    - 挖掘小区历史文化、自然环境等方面的个性特色资源， 在完成老旧小区基础设施改造的前提下，进一步打造内涵丰富、各具特色的小区风貌。

    - 对于小区居住建筑和公共建筑，在其结构质量进行整 体评估的基础上，宜结合城市空间环境和小区风貌品质的要求，酌情进行分类整治。

    - 建筑物的外部整治应当符合地域文化特色、地域建筑 风貌，反映小区原有的生活氛围，保持居民对环境认知的延续性。

    - 小区入口处应增设总平面示意图、房屋引导牌、道路 引导指示牌等标识，完善小区服务管理的标识系统。

    - 小区、楼、单元、门牌等相关标识宜结合小区整体改 造，具有一定辨识度、文化特色。

    - 小区主次入口、单元组团入口、活动广场周边以及其 他重要场所绿地宜结合小区特色进行提升改造，丰富植物品种、色彩与层次。

    - 小区围墙宜通过改变其造型、色彩及材质与周围环境 相结合形成特色景观空间。

# 外立面改造

    - 外立面改造应遵循安全、美观、节能、环保的原则， 并符合城市区域风貌控制规划。小区位于城市重要道路或重点区域的要结合城市设计要求，做到外立面色彩、造型与周

边建筑外立面相协调。

    - 外立面改造应符合下列规定：

      - 外立面改造应遵循安全、美观、节能、环保的原则， 并符合城市区域风貌控制规划，外墙色彩与周边环境协调、美观。

      - 重做外墙粉刷层、防水层、喷涂层的，外墙面色彩征 求业主意见后，与周边环境协调、美观。

      - 结合小区文化建设，可在征得居民意见后，部分墙面 采取涂鸦喷绘的形式，营造小区活力和强化意识形态。

    - 设备平台应符合下列规定：

- 对有形象要求的建筑立面，设备平台宜整齐或设计遮 挡装饰，并对住户原有设备平台支架进行检查，对不满足安全要求的，应采取加强防护措施。

- 设备平台改造应符合《住宅设计标准》B33/1006 的相关规定。

- 空调冷凝水管宜改为有组织排水。

    - 防盗窗改造应根据居民意愿，在强化智能小区安防配套建设的情况下，宜拆除防盗窗（保笼）；不拆除的，可进行整治，做到外观整体协调。

# 绿色技术改造

    - 既有居住建筑绿色改造应综合考虑项目现状、改造模 式、功能需求等因素进行改造前评估、改造策划，并对改造 效果进行改造后评估。

    - 既有居住建筑节能改造应根据国家节能政策和省、市

现行有关居住建筑节能设计标准的要求，结合当地的地理气候条件、经济技术水平，因地制宜地开展全面的节能改造或部分节能改造。

    - 屋顶、外墙饰面、外门窗改造宜统筹进行节能性改造。

    - 采用外保温技术对外墙进行改造时，材料的性能、构 造措施、施工要求应符合现行行业标准《既有居住建筑节能 改造技术规程》JGJ/T 129 的有关规定。

    - 屋面“平改坡”改造应在改造前对现有房屋主体结构 安全进行评估，评估通过且满足规划部门关于整体立面、日照要求的前提下，方可开展改造。

    - 屋面“平改坡”改造应符合《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390 及《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129 的相关规定。

    - 在征求业主同意的情况下，在屋顶安装太阳能光伏发 电设施，补充走廊灯等小区公共部分用电。

# 海绵化改造

    - 老旧小区宜结合海绵化改造，宜优化整体竖向，采用 生态排水设计，有条件的小区宜设置低影响开发雨水系统， 并设计溢流排放系统与市政雨水系统衔接，缓解市政排水系统压力。

    - 海绵化改造应参照当地海绵城市建设相关技术导则、 专项规划、实施方案中对地块年径流总量控制率、径流污染削减率、内涝防治标准等指标的要求，并结合实际合理确定设计标准。

    - 改造的机动车道、人行步道宜采用符合要求的透水材 料。

    - 道路、广场、停车场及建筑周边绿地宜采用下沉式做 法，将雨水引入道路周边绿地内消纳、净化。下沉式绿地应 保持与建筑物基础一定的安全距离，一般不小于 3 米，并做好次生灾害的防护措施。对于径流污染严重、设施底部渗透 面距离季节性最高地下水位或岩石层小于 1 米及距离建筑物基础小于 3 米(水平距离)的区域，可采用底部防渗的复杂性生物滞留设施。

    - 改造后，建设低影响开发设施区域宜采用安全防范措 施，并定期组织人员进行设施维护，建设、施工、运维标准 应参照现行规范要求。

# 景观绿化

    - 根据老旧小区绿地条件和居民的实际需求，综合考虑 小区功能用地与绿化用地的需求和平衡关系，合理进行整体绿地规划设计。

    - 拆除占绿、毁绿的违章建筑（构筑物），恢复违规侵占的绿地空间。

    - 修整欠维护的杂乱绿地，表土裸露区域应合理补栽花 草树木，在新增苗木选择上，应采用“适地适树”原则。

    - 完善公共绿地绿化，并应结合考虑景观、休憩以及后 期管理的需求。公共绿化空间宜具有适度的可进入性与参与性。

    - 宜结合建筑物、构筑物、路侧以及其他合理方式，设

置立体绿化增加绿化覆盖率，改善老旧小区绿地空间不足问题。

    - 小区原有树木尽量保留和利用，古树名木应建档挂牌 并明确保护措施，临近建筑树木可适当迁移或修剪，以不影 响底层住户采光通风为宜。

    - 新增景观照明、立面照明应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 要求。景观照明的设计宜结合室外景观改造、建筑物外立面改造进行，并符合城市夜景照明专项规划的要求。

# 服务功能提升

# 休闲健身设施

    - 室外设置健身活动场地应坚持因地制宜、保证质量、 服务群众的原则，并统筹考虑各类使用人群的特点，保障青 少年、老年人和残疾人的健身需求，通过绿化等隔离措施避免健身锻炼对附近居民的影响。

    - 具备安装条件的小区，要按照《室外健身器材的安全 通用要求》和《室外健身器材配建管理办法》的相关要求进行建设安装和维护管理。

    - 有条件的小区可结合小区道路设置健身步道，并用颜 色醒目的透水材料加以区别。

# 养老托幼设施

    - 结合老旧小区改造，深入落实养老、托幼、家政等服 务业，鼓励建设小区生活服务中心及社区卫生服务中心，支持社会力量发展卫生健康服务，有效整合、重组和优化片区 内公共服务资源。

    - 结合小区规模及小区实际情况，通过改造增设文化活 动室、图书室、老年食堂、幼儿园、儿童活动场所、居家养 老服务中心等养老托幼配套服务性场所。

    - 养老、托幼设施改造应遵循易识别、易到达、无障碍、保安全的原则。

    - 可结合光纤入户工程或联网可视对讲系统，增加居民 家庭应急呼叫系统。

# 多层住宅加装电梯

    - 无配套电梯的多层住宅，在不影响日照、采光、通风的情况下，可考虑增设电梯，遵循建筑功能和交通组织合理、 结构安全、对环境影响最小的原则。

    - 对既有多层住宅加装电梯，需参照《浙江省既有多层 住宅加装电梯设计导则》（建设发〔2015〕384 号）及《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390 的相关规定执行。

    - 电梯加装对日照及间距的要求应按照《城市居住区规 划设计标准》GB 50180 执行。

    - 当增设电梯遇到需要使用共有部位或改变共有部位外 形、结构的情况，应本着业主自愿、公开透明、充分协商的 原则，实施改造。

    - 尚未实施电梯加装的小区，改造时应根据现场条件预 留增设电梯场地及管线接口。

# 机动车位改造

    - 宜利用架空层、半地下空间、优化地面车位布局等多 种方式增建机械车库，缓解居民的停车需求。在征求大部分业主同意的情况下，可通过绿化占补平衡，改造绿地用于增加停车位。

    - 增设停车设施时，要保证居住小区内整体的交通组织合理有序，并应满足消防条件，不得影响住宅的日照、采光、 通风要求，新增车位与居住及小区配套生活用房保持合理距离，以免产生噪音、尾气等影响。

    - 引入智慧停车系统，通过积极与周边企事业单位共享

停车位等方式，实行错时停车，强化停车管理。

# 局部改扩建

6.5.1 结合小区规模及小区实际情况，在不影响消防安全、住宅日照的前提下，鼓励进行局部改扩建老旧小区的公共活动用房，合理增设居家养老服务中心、老年食堂、文化活动室、小区配套用房等公共配套服务场所，增强小区服务功能， 改善提升住宅小区的文化氛围和文化气息。

# 其他设施

    - 根据老旧小区规模、场地条件、群众意愿、宜改则改 的原则，因地制宜开展老旧信报箱的更新或升级工作，将其改造为集信报箱和智能快件柜功能于一体的智能包裹箱。

    - 有条件的小区可在靠近出口道路与城市道路接口处建 设快递综合服务场所，提供邮件、快件收寄、投递及其他便民服务，并可安装智能快件箱等自助服务设备，预留电源及网络接口，上述设施可纳入小区公共基础设施管理。

    - 应依托小区社会服务管理中心增设微型消防站，合理 划定最小灭火单元。选址遵循“便于出动、全面覆盖”的原 则，采取自建、合建、统建等方式建设，应达到“3 分钟到场”的要求。体量较大的小区，应按照“一站多点”建设模式建站建队，满足快速处置要求。微型消防站应纳入消防部门统一调度指挥体系。

    - 加强消防智能化建设，维修和完善楼道烟感报警系统， 有条件的小区可配备室内（外）消火栓水压监测系统。老旧小区智能消防系统应全面接入“智慧消防”创新云平台。“空

巢老人”和分散养老特困人员等特殊人群住所应安装独立式感烟探测报警器。

    - 在小区主出入口位置预留公共卫生需要的红外体温检 测系统设备接口和通道场地。

# 施工和验收

# 一般规定

    - 老旧小区改造工程优先考虑设计、采购、施工一体化 的 EPC 模式，应由具有相应设计或施工资质和能力的单位承接。老旧建筑的检测、加固设计和施工应由具有相应资质的 单位承担。需要深化设计的改造工程，施工单位应具有深化 设计能力，深化设计文件应经设计单位认可。

    - 改造施工的全过程应有可靠的施工安全措施。承接单 位应对施工过程可能发生的危害、灾害与突发事件制订应急预案。

    - 改造工程宜按绿色施工的相关规定执行。

    - 改造可能影响地下管线时，应事先进行情况排查，以 避免对地下管线造成破坏。

# 工程施工

    - 施工前应由建设单位组织工程承接、监理等相关单位 对工程进行交底。

    - 施工前承接单位应根据工程特点，按有关规定编制施 工组织设计方案和施工方案，并组织进行技术交底。

    - 改造前承接单位应对住宅的危险现状进行排查。若施 工中发现原结构有严重缺陷或电气、燃气设施危及施工安全时，应及时向建设单位报告，在采取有效处理措施后方可继 续施工。

    - 燃气、电气工程的拆除，应由相应产权单位编制拆除 方案并组织实施。

    - 老旧建筑改造引起荷载增加或加装电梯的改造，应根 据设计文件要求对建筑物的沉降变化进行监测。

    - 改造施工宜采用以下绿色施工措施：

      - 运输过程中，应保持车辆整洁，防止对道路的污染， 减少道路扬尘。对施工地段定期洒水，避免扬尘。

      - 设置施工面围护，悬挂标识牌，临边洞口做好防护隔 离措施。

      - 控制噪音和遵守现行国家标准《建筑施工场界噪音限 值》GB 12523 规定。

      - 施工现场加强对废水、污水的管理。废水、废弃涂料 和胶料排入下水管道前进行统一处理。

      - 夜间施工避免对周边居民产生光污染影响。

      - 施工现场对小区已有绿化采取保护措施。

    - 改造施工时应对主结构、设备设施和装饰采取有效的 防护措施，不得采取振动大或可能造成较大破坏的施工工艺。

# 工程验收

    - 老旧小区改造工程验收时，各分部、分项工程和检验 批的划分、验收应按国家现行标准执行，隐蔽工程经验收合 格后方可进入下一工序施工。

    - 设备材料进场验收和复验应满足国家现行标准的要求。

    - 消防管道及附属设备的更新或改造施工，应符合国家 现行标准的规定。

    - 改造工程的工程资料制作应按国家和地方现行标准执行。

# 全周期管理

# 建立管理机制

    - 老旧小区改造根据小区实际情况和资金筹措情况，明确居民需求的轻重缓急，实行总体控制、阶段落实、长期维 护的改造原则，在日常维护和改造前后建立全周期管理机制。

    - 全周期管理的工作原则

      - 坚持党和政府组织领导、业主决策、属地组织和部门 指导相协调的原则。

      - 坚持改造与管理同步实施的原则。

      - 坚持业主缴费与政府扶持相结合的原则。

    - 组织实施

- 实施综合改造的老旧小区原则上应实行专业化物业管 理；暂不具备专业化物业管理条件的，可按单位自管等现行 管理方式或准物业管理方式进行管理。

- 街道办事处（乡镇人民政府）在县（市、区）主管部 门的指导下负责具体实施工作，通过居民（含单位业主，下同）认可的方式组织成立业主大会、组建业委会、小区议事协调委员会等组织。社区居委会协助街道办事处（乡镇人民政府）联系小区业主积极参与有关事项的决定并进行监督。

- 街道办事处（乡镇人民政府）组织业主成立业主大会 及业主委员会的，业主大会、业主委员会应当积极配合社区居委会依法履行自治管理职责，支持社区居委会开展工作。

- 各街道办事处（乡镇人民政府）可在党工委的领导下， 由社区党组织牵头建立由社区居委会、产权单位、物业服务

企业、业主委员会、其他自管组织、辖区单位、政府相关部门等共同参与的小区议事协调委员会，协商解决小区物业管理过程中的重要事项。

- 实施专业化物业管理模式的，可通过招投标或其他业 主认可的方式选聘物业服务企业。

    - 配套措施

- 要强化街道办事处（乡镇人民政府）党工委在老旧小 区物业管理工作中的领导作用，加强社区党组织对业主委员会的领导。

- 加强街道办事处（乡镇人民政府）物业管理方面的队 伍建设，配备与承担职责相适应的人员力量，选择符合条件的物业管理单位组建老旧小区管理应急队伍，并定期开展应急能力培训和演练，确保管理无盲区。

- 建立应急管理体系，制定和完善消防、排涝、卫生防 疫等应急预案，明确各类突发事件的防范处置程序和要求， 健全社区应急突发事件领导机构，完善应急管理工作联络机制。

    - 老旧小区改造要加强政府引导，压实地方责任，加强 统筹协调，发挥社区主体作用，尊重居民意愿，动员群众参 与。

    - 创新投融资机制，鼓励金融机构和地方积极探索，运 用市场化方式吸引社会力量参与。

    - 优化街道社区党和政府组织领导下的社区居委会、业 委会和物业企业三方联动服务体系，强化街道、社区、业委

会、物业企业等各方主体责任，建立后续长效维护及日常改造工作机制，巩固综合改造提升成果。

# 智慧管理

    - 建立或引进成熟的智慧小区信息化平台，将与小区有 关的政府职能、物业管理、业主服务、社会服务资源、区域经济信息通过平台融为一体，进行全方位整合和充分利用。

    - 建立“人、车、物、事”的信息资源库及立体动态的 关系数据库，为社区的管理和服务提供信息化支撑，并进一步实现公共服务平台的联动。

    - 通过智能化管理实现人工维护成本的降低，在物业费 持平的情况下增加盈利空间和服务水平。

    - 推广智能安保智能垃圾分类回收、智慧停车、智能灯 杆等智能化系统，实现社区管理规范化、标准化、人性化。

    - 在住户家庭加装智能民用三表、智能传感器等设备， 保障用户的用水、用电、用气安全和小区消防安全，改善用 户家庭环境。

    - 相关部门加大政策扶持与资金补助，对于部分公共设 施提高补助力度，提升企业积极性和居民自主性。

# 9 改造内容汇总表

|  | 基础项(43) | 提升项(39) |
| --- | --- | --- |
| 基础设施改造 |  |  |
| 道路交通 | 路网梳理 |  |
|  | 路面修补 |  |
|  | 井盖整治 |  |
|  | 标志标线 |  |
|  | 道路照明 |  |
| 无障碍设施 | 无障碍设施 | 无障碍厕所 |
|  | 无障碍车位 |  |
|  | 无障碍标识 |  |
| 给排水设施 | 给排水设施 | 雨水径流控制 |
|  | 供水计量 |  |
|  | 高位水箱 |  |
|  | 雨污分流制 |  |
| 电气设施 | 配电网及线路 |  |
|  | 表箱表计 |  |
|  | 照明系统 |  |
|  | 防雷接地 |  |
|  | 公共用电设施 |  |
| 燃气设施 | 燃气设施改造 | 预设燃气管道 |
| 安防设施 | 出入口门禁 | 人脸识别 |
|  | 监控系统 | 高清智慧监控 |

|  | 单元门门禁 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 车辆管理 |  |
|  | 消防设施 |  |
| 房屋修缮 | 建筑加固 | 楼梯平台座椅 |
|  | 屋面修缮 |  |
|  | 楼道整修 |  |
|  | 电梯维护 |  |
| 违章违建 | 违章违建清理 | 违建改造 |
|  | 架空管线整治 |  |
| 环卫设施 | 生活垃圾收集点 |  |
|  | 生活垃圾收集站 |  |
|  | 特殊垃圾存放点 |  |
| 停车设施 | 整治车位 | 汽车充电桩 |
|  | 电动自行车充电设施 |  |
| 地下空间 | 完善地下标识 | 新建地下停车场 |
|  | 修缮地下设施 |  |
| 通信设施 | 规范布线 | 三网融合 |
|  | 光纤到户 | 数据采集 |
|  | 移动信号覆盖 | 5G 建设 |
| 小区环境优化 |  |  |
| 小区特色风貌 |  | 历史文化风貌 |
|  |  | 服务标识系统 |
|  |  | 重点场所提升 |
| 外立面改造 |  | 外立面改造 |

|  |  | 设备平台改造 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 防盗窗改造 |
| 绿色技术改造 |  | 节能改造 |
|  |  | 屋面平改坡 |
|  |  | 光伏发电设施 |
| 海绵化改造 |  | 低影响开发雨水系统 |
|  |  | 下沉式绿地 |
| 景观绿化 | 绿地恢复 | 立体绿化 |
|  | 绿化修整 | 公共绿地 |
|  | 古树名木 | 景观照明 |
| 服务功能提升 |  |  |
| 休闲健身设施 | 健身设施 | 健身步道 |
| 养老托幼设施 |  | 养老托幼设施 |
|  |  | 适老适幼化改造 |
|  |  | 应急呼叫系统 |
| 多层住宅加装电梯 |  | 加装电梯 |
|  |  | 预留加装条件 |
| 机动车位改造 |  | 增设机械车位 |
|  |  | 共享停车 |
| 局部改扩建 |  | 公共服务用房 |
| 其他设施 |  | 快递设施 |
|  |  | 微型消防站 |
|  |  | 消防智能化 |
|  |  | 公共卫生设施 |

用词说明

- 为方便各使用者准确执行该导则，对导则中出现词条作 以下说明：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”； 3）表示允许稍有选择，在条件许可是首先这样做的： 正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。